        - LABORATÓRIO VIRTUAL - I

OBJETIVOS

Após completar as atividades  do LABORATÓRIO VIRTUAL I, você deverá ser capaz de:

- Usar circuitos de portas lógicas AND, OR, NOT, NAND, NOR, XOR para determinar as relações entre as entradas e saídas.

- Escrever as expressão booleanas para circuitos lógicos digitais.

- Construir a tabela verdade para combinações de portas lógicas

- Encontrar defeitos nesses tipos de circuito.

- Completar a tabela verdade a partir de valores experimentais.

- Verificar certas leis da Álgebra de Boole.

- Escrever uma equação booleana para circuitos de lógica combinatória.

- Construir circuitos lógicos seqüenciais

- Entender o funcionamento desses circuitos.

MONTAGENS NO SIMULADOR DE CIRCUITOS DIGITAIS

I - PORTAS LÓGICAS AND, OR E XOR

Utilizando o SOFTWARE Simulador Digital 095/097, selecione a função Tutorial (Tutoriales) e verifique o funcionamento das portas AND, OR e XOR conforme mostram as figuras 1.2, 1.2 e 1.3.

Figura 1.1 – Simulador de Circuitos Digitais – Porta AND

Figura 1.2 – Simulador de Circuitos Digitais – Porta OR

Figura 1.3 – Simulador de Circuitos Digitais – Porta XOR

II – Utilizando o Simulador Digital 095/097, implemente os circuitos a seguir, deduza a expressão lógica e monte a Tabela Verdade.

Qual a função dos circuitos? (Para elaborar o relatório dê um print e cole sua implementação)

S = ____________________

S = ____________________

a)                                                                      b)

III – Utilizando qualquer simulador implemente os circuitos a seguir, deduza a expressão lógica e monte a Tabela Verdade.

O circuito é um decodificador, o número de n bits na entrada seleciona uma das 2n linhas da saída. (Para elaborar o relatório dê um print e cole sua implementação).

| A | B | C | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

IV – Utilizando qualquer Simulador , implemente o circuito abaixo,  deduza sua expressão lógica e preencha a Tabela Verdade, de acordo com os resultados experimentais obtidos. Trata-se de um comparador, isto é, compara o valor de 2 palavras na entrada. (Para elaborar o relatório dê um print e cole sua implementação)

| A0 | A1 | A2 | A3 | B0 | B1 | B2 | B3 | Saida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

V – Projete e implemente o circuito a seguir (com qualquer simulador). Trata-se de um multiplexador de 4 entradas de 1 bit e 2 bits de endereçamento.

| EndA | EndB | S |
| --- | --- | --- |

VI – Projete e implemente o circuito a seguir.

VII – CIRCUITOS ARITMÉTICOS (Para elaborar o relatório dê um print e cole sua implementação)

7.1 Monte o circuito da figura 4.

Figura 4 - Meio somador

7.2 Preencha com os valores adequados na tabela.

Tabela Verdade do circuito Meio Somador

7.3 Monte o circuito da figura.

7.4 Preencha com os valores adequados a tabela a seguir.

        - LABORATÓRIO VIRTUAL II

OBJETIVOS

Após completar as atividades  do LABORATÓRIO VIRTUAL II, você deverá ser capaz de:

- Construir circuitos lógicos seqüenciais

- Implementar circuitos contadores

- Entender o funcionamento desses circuitos.

CONTADORES COM FLIP-FLOPS

1- Identifique a pinagem do circuito integrado 7476 Flip Flop Dual JK, figura 2.2,  e implemente no simulador o circuito digital, conforme solicitado.

Figura 2.2 Pinagem do 7476 Dual Flip Flop JK

2 - Contador assíncrono crescente de 4 bits (2x7476), conforme figura 2.3.

Figura 2.3 Contador assíncrono 0 a 15.

3 - Utilize o clock de 1 Hz do simulador, verifique as saídas e desenhe as formas de onda em Q0,Q1,Q2 e Q3.

4 - Organize e interprete os dados coletados na experimentação. Verifique se os valores encontrados na saída correspondem à análise teórica do circuito;

5 - Apresente os resultados ao professor.

6 - Contador assíncrono decrescente de 4 bits (2x7476) da figura 2.4.

Figura 2.4 Contador assíncrono 15 a 0.

7 - Utilize o clock de 1 Hz do simulador, verifique as saídas e desenhe as formas de onda em Q0,Q1,Q2 e Q3.

8 - Organize e interprete os dados coletados na experimentação. Verifique se os valores encontrados na saída correspondem à análise teórica do circuito.

9 - Apresente os resultados ao professor (Você deve receber um visto no espaço abaixo)

_____________________________________________________________________

10 - Contador síncrono crescente de 4 bits (2x7476, 7408)

Figura 2.5. Contador síncrono crescente

11 - Utilize o clock de 1 Hz do simulador, verifique as saídas e desenhe as formas de onda em Q0,Q1,Q2 e Q3.

12 - Organize e interprete os dados coletados na experimentação. Verifique se os valores encontrados na saída correspondem à análise teórica do circuito.

13 - Apresente os resultados ao professor.

        - LABORATÓRIO FÍSICO

        - ATIVIDADE - I

1 - OBJETIVOS

Após completar as atividades desta parte do laboratório, você deverá ser capaz de:

- Usar um circuito de porta AND para determinar as relações entre as entradas e saídas.

- A partir dos resultados experimentais, completar a tabela verdade da porta AND.

- Escrever uma expressão booleana para um circuito com duas portas AND.

- Usar um circuito com duas porta AND para construir uma porta AND de três entradas.

2 - EQUIPAMENTO

- Protoboard (Bastidor)

- Circuitos Integrados

- Leds e resistores

3 - PROCEDIMENTO

PARTE 1 - PORTA AND

1.1 - Monte o seguinte circuito no protoboard:

Fig. 1.1 - Portas AND

Pinagem do Circuito Integrado 7408

F1 e F2 são circuitos sinalizadores com leds, podendo serem usados os que se encontram no bastidor ou opcionalmente montados no protoboard da seguinte forma:.

INFORMAÇÃO TECNOLÓGICA

EMBED PBrush

Led

EMBED PBrush

Resistor

Figura 1.2 Circuito Sinalizador com LED

Obs:

Para identificação de um circuito integrado, considere a vista superior do CI . A pinagem é determinada por uma marca no pino 1, que normalmente é um ponto pintado ou é um recorte em baixo relevo. Então, a partir do primeiro pino à esquerda da marca, conta-se no sentido anti-horário. Por exemplo,

1.2 - Ligue os 3 fios de “jumpers” A, B e C como indicado pelas setas (↓⎯⎯↓). Desta maneira, os interruptores A, B e C ficarão ligados as entradas correspondentes. Estes  interruptores de 2 posições fornecerão os níveis lógicos “0” e “1” às entradas das portas AND.

1.3 - Ligue o bastidor (ON/OFF).

1.4 - Determine a tabela verdade da Porta 1 da Fig. 1.1, usando os interruptores A e B para aplicar o nível lógico “1” (high/alto) ou o nível lógico “0” (low/baixo).

O Led representado por F1 ficará ligado (ON) para indicar o nível “1” na saída, e desligado (OFF) para indicar o nível “0”. Complete a Tabela Verdade a seguir.

Tabela 1.1 Circuito Portas AND

| A | B | F1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

1.5 - Escreva a expressão booleana para esta porta AND:

F1 =

1.6 - Use os interruptores A, B e C para aplicar os níveis lógicos “1” e “0” às entradas do circuito da Fig. 1-3. O LED F2 indicará os níveis alto e baixo da saída.

Fig. 1.3 - Circuito Lógico

Complete a tabela verdade.

Tabela 1.2 Circuito Portas AND

| A | B | C | F2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 |  |

1.7 - Escreva a expressão booleana para este circuito lógico:

F2 =  ____________________________________________________________________________

1.8 -  Desenhe um circuito lógico que substitua a função do circuito da Figura 1.3 usando apenas portas NAND de duas entradas.

PARTE 2 - PORTA OR

Após completar as atividades desta parte do laboratório, você deverá ser capaz de:

- Observar os níveis de saída de uma porta OR.

- Completar a tabela verdade a partir dos dados experimentais.

- Escrever a expressão booleana para um circuito com duas portas OR.

- Obter a saída do circuito com duas portas OR.

2.1 - Monte o seguinte circuito usando o protoboard:

EMBED PBrush

Fig. 2.1 - Portas OR

EMBED PBrush

Pinagem do Circuito Integrado 7432

2.2 - Ligue os 3 fios de “jumpers” A, B e C como indicado pelas setas (↓⎯⎯↓), para ligar os interruptores às entradas correspondentes.

2.3 - Aplique “0”s e “1”s nas entradas da porta OR número 3 com os interruptores A e B. O Led  representado por F1 ficará ligado para indicar um “1” e desligado para indicar um “0”.

EMBED PBrush

Fig. 2.2 - Porta OR

Complete a tabela verdade.

Tabela 2.1 Circuito Portas OR

| A | B | F1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

2.4 - Escreva a expressão booleana para esta porta OR:

F1 =

2.5 - Use os interruptores A, B e C para aplicar os níveis lógicos “1” e “0” às entradas do circuito da Fig. 2.3. A lâmpada F2 indicará as saídas com os níveis alto “1” e baixo “0”.

EMBED PBrush

Fig. 2.3 - Circuito Lógico

2.6 Complete a tabela verdade.

Tabela 2.2 Circuito Portas AND

| A | B | C | F2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |
| 0 | 0 | 1 |  |
| 0 | 1 | 0 |  |
| 0 | 1 | 1 |  |
| 1 | 0 | 0 |  |
| 1 | 0 | 1 |  |
| 1 | 1 | 0 |  |
| 1 | 1 | 1 |  |

2.7 - Escreva a expressão booleana para este circuito lógico:

F2 =

2.8   Desenhe um esquema que implemente a função lógica do circuito da Figura 2.3, mas usando apenas portas NAND de dupla entrada.

        - ATIVIDADE II

1 - OBJETIVOS

Após completar as atividades desta parte do laboratório, você deverá ser capaz de:

- Descobrir quais são as saídas das combinações AND-OR

- Construir a tabela verdade de combinações de portas AND-OR

- Escrever uma equação booleana para circuitos de lógica combinatória.

2 – EQUIPAMENTO/COMPONENTES

- Bastidor Datpool de Microprocessadores

- Componetes: resistores 120 ohm (4), leds (4), CI’s  7408 e 7432

- Protoboard

3 - PROCEDIMENTO

PARTE 1 - COMBINAÇÕES DE PORTAS LÓGICAS I

1 - Monte o seguinte circuito:

Fig. 2.1 - Circuitos com Portas AND-OR

EMBED VISIO 4 Drawing

2 - Ligue os 3 fios de “jumpers” A, B e C como indicado pelas setas (↓⎯⎯↓). Desta maneira, os interruptores A, B e C ficarão ligados as entradas correspondentes. Estes interruptores de 2 posições fornecerão os níveis lógicos “0” e “1” às entradas das portas AND.

3 - Ligue o bastidor.

4 - Determine os valores das saídas das portas 5, 6 e 7, interligadas como mostra a Fig. 2.1.

Este circuito possui 3 entradas (A, B, e C) e 3 saídas (F1, F2 e F3). Complete a seguinte tabela verdade:

Tabela 2.1 - Tabela Verdade

| A | B | C | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |  |

5 - Escreva a expressão booleana para estas portas lógicas:

F3 = F1 + F2 =

PARTE 2 - COMBINAÇÃO DE PORTAS II

Após completar as atividades desta parte do laboratório, você deverá ser capaz de:

- Analisar outra combinação de portas AND-OR

- Encontrar defeitos nesse tipo de circuito.

1 - Monte o seguinte circuito:

Fig. 2.2 - Circuito com Portas AND-OR

EMBED VISIO 4 Drawing

2 - Ligue os 3 fios de “jumpers” A, B e C como indicado pelas setas (↓⎯⎯↓), para ligar os interruptores às entradas correspondentes.

3 - Determine os níveis das saídas das portas 8 e 9, ligadas como mostra a Fig. 2.3.

Fig. 2.3 - Circuito Lógico

EMBED VISIO 4 Drawing

Este circuito possui três entradas (A, B e C) e duas saídas (F1 e F2). Complete a tabela verdade.

Tabela 2.2 - Tabela Verdade

| A | B | C | F1 | F2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |

4 - Escreva as seguintes expressões booleanas:

F1 = F2 =

5. RESPONDA

Quando F1 fica acesa?  ________________________________________________________

Quando F2 fica acesa?  ________________________________________________________

6. Monte o seguinte circuito:

7. RESPONDA

- A saída F5 (acima) é afetada pelas entradas A ou D?

___________________________________________________________________________

- Teste a Tabela Verdade das funções F1, F2, F3, F4 E F5.

| A | B | C | D | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

        - ATIVIDADE III

1 - OBJETIVOS

Após completar as atividades desta parte do laboratório, você deverá ser capaz de:

- Usar uma porta NOR

- Verificar certas leis de álgebra de Boole.

2 - PROCEDIMENTO

1 – Monte o seguinte circuito:

Fig. 3.1 - Circuito de Entrada Única

EMBED VISIO 4 Drawing

Circuito Integrado 7404

2 - Ligue o  “jumper” A como indicado pelas setas (↓⎯⎯↓), para ligar a chave A à entrada única. Este interruptor de 2 posições fornecerá os níveis lógicos “0” e “1” à entrada única.

3 - Determine as entradas e saídas da porta 10 conforme a Fig. 3.2.

EMBED VISIO 4 Drawing

Fig. 3.2 Porta NOT

Complete a tabela verdade.

Tabela 3.1 - Tabela Verdade

| A | /A |
| --- | --- |

4 - Use as portas 10 e 11 conforme a Fig. 3.3 para verificar a seguinte Lei Booleana:

A = /(/A)

EMBED VISIO 4 Drawing

Fig. 3.3 Circuito para verificar Lei Booleana

5 - Complete a Tabela Verdade.

Tabela 3.2 - Tabela Verdade

| A | F1 |
| --- | --- |

6 - Use as portas da Fig. 3.4 para verificar a seguinte Lei Booleana:

A.(/A) = 0

EMBED VISIO 4 Drawing

Fig. 3.4 Circuito para verificar Lei Booleana

7 - Complete a Tabela Verdade.

Tabela 3.3 - Tabela Verdade

| A | F2 |
| --- | --- |

8 - RESPONDA

Quando F2 fica no estado lógico “1”?

__________________________________________________________________

9 - Use as portas Fig. 3.5 para verificar a seguinte Lei Booleana:

Fig. 3.5 Circuito para verificar Lei Booleana

EMBED VISIO 4 Drawing

10 - Complete a Tabela Verdade.

Tabela 3.4 - Tabela Verdade

| A | F3 |
| --- | --- |

          - ATIVIDADE IV

1 - OBJETIVOS

Após completar as atividades desta parte do laboratório, você deverá ser capaz de:

- Determinar as saídas de uma porta NAND

- Completar sua tabela verdade a partir de valores experimentais

- Escrever sua expressão booleana

- Determinar as saídas de um circuito equivalente NAND

- Completar sua tabela verdade a partir de valores experimentais

- Escrever sua equação booleana

- Montar um comparador digital

- Determinar as saídas de um circuito comparador digital

- Construir a tabela verdade de um circuito comparador digital a partir de valores experimentais

- Escrever a expressão booleana para o circuito comparador digital

- Determinar as saídas de uma porta NOR.

- Completar sua tabela verdade a partir de valores experimentais.

- Escrever sua expressão booleana.

2 - PROCEDIMENTO

PARTE 1 - PORTAS NAND

1 - Implemente o seguinte circuito:

Fig. 4.1 - Porta NAND

Pinagem do Circuito Integrado 7400

2 - Ligue os 2 fios de “jumpers” A e B como indicado pelas setas (↓⎯⎯↓). Desta maneira, os interruptores A e B ficarão ligados as entradas correspondentes. Estes interruptores de 2 posições fornecerão os níveis lógicos “0” e “1” às entradas das portas NAND.

3 - Determine os valores da saída da Porta 1, interligada como mostra a Fig. 4.1, para várias combinações de entrada. Este circuito possui duas entradas (A e B) e uma saída (F). O Led F estará ligado (ON) para indicar um estado lógico “1”. As chaves A e B são usadas para mudar os estados das entradas.

Complete a seguinte tabela verdade:

Tabela 4.1 - Tabela Verdade

| A | B | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

4 - Escreva a expressão booleana desta porta lógica:

F =

PARTE 2 - CIRCUITO EQUIVALENTE NAND

1 - Implemente o seguinte circuito:

Fig. 4.2 - Circuito Equivalente NAND

EMBED PBrush

2 - Ligue os 2 fios de “jumpers” A e B como indicado pelas setas (↓⎯⎯↓), para ligar os interruptores às entradas correspondentes.

3 - RESPONDA

1) Determine os valores das saídas das Porta 3, 4 e 5, interligadas como mostra a Fig. 4.2, para várias combinações de entrada. Os Leds F1, F2 e F3 estarão ligados (ON) para indicar o estado lógico “1”. As chaves A e B são usadas para modificar os estados das entradas.

2) Complete a tabela verdade.

| A | B | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |

3) Escreva as seguintes expressões booleanas:

F1 = F2 = F3 =

Parte 3I - UM COMPARADOR DIGITAL

1 – Monte o circuito da Figura 4.3.

Fig. 4.3 - Um Comparador Digital

EMBED VISIO 4 Drawing

2 - Ligue os 2 fios de “jumpers” A e B como indicado pelas setas (↓⎯⎯↓). Desta maneira, os interruptores A e B ficarão ligados as entradas correspondentes. Estes interruptores de 2 posições fornecerão os níveis lógicos “0” e “1” às entradas dos circuitos.

3 - Determine as saídas das portas 11 a 15 da Fig. II-1 para várias combinações de entradas.

As luzes F1 a F5 estão LIGADAS (ON) para indicar o estado lógico “1”. As chaves A e B são usadas para modificar os estados das entradas.

4 - Complete a tabela verdade:

Tabela 4.2 - Tabela Verdade

| A | B | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |  |  |

5 - Escreva as expressões booleanas para este circuito.

F1 = F2 = F3 =

F4 = F5 =

PARTE 4 - PORTAS NOR

1 – Implemente o seguinte circuito:

Fig. 4.4 - Porta NOR

EMBED VISIO 4 Drawing

Pinagem do Circuito Integrado 7402

2 - Ligue os 2 fios de “jumpers” A e B como indicado pelas setas (↓⎯⎯↓), para ligar os interruptores às entradas correspondentes.

3 - Determine os valores da saída da Porta 2, interligada como mostra a Fig. III-1, para várias combinações de entrada. Este circuito possui duas entradas (A e B) e uma saída (F). O Led F estará ligado (ON) para indicar o estado lógico “1”. As chaves A e B são usadas para modificar os estados das entradas.

Complete a tabela verdade.

Tabela 4.3 - Tabela Verdade

| A | B | F |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |
| 0 | 1 |  |
| 1 | 0 |  |
| 1 | 1 |  |

4 - Escreva a expressão booleana desta porta:

F =

PARTE 5 - CIRCUITO EQUIVALENTE NOR

Após completar as atividades desta parte do laboratório, você deverá ser capaz de:

1 - Implemente o seguinte circuito:

EMBED PBrush

Fig. 4.5 - Circuito Equivalente NOR

2 - Ligue os 2 fios de “jumpers” A e B como indicado pelas setas (↓⎯⎯↓), para ligar os interruptores às entradas correspondentes.

3 - Determine os valores das saídas das Porta 6, 7 e 8, interligadas como mostra a Fig. IV-1, para várias combinações de entrada. Os Leds F1, F2 e F3 estarão ligados (ON) para indicar o estado lógico “1”. As chaves A e B são usadas para modificar os estados das entradas.

Complete a tabela verdade.

Tabela 4.4 - Tabela Verdade

| A | B | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 |  |  |  |
| 0 | 1 |  |  |  |
| 1 | 0 |  |  |  |
| 1 | 1 |  |  |  |

4 - Escreva as seguintes expressões booleanas:

F1 = F2 = F3 =

PARTE 6 - PORTAS OU EXCLUSIVAS XOR

Pinagem do Circuito Integrado 7486

1 – Monte o  circuito da Fig. I.1 no protoboard.

Fig. 5.1 - Portas XOR

EMBED PBrush

2 - Ligue os 3 fios de “jumpers” A, B e C como indicado pelas setas (↓⎯⎯↓). Desta maneira, os interruptores A, B e C ficarão ligados as entradas correspondentes. Estes interruptores de 2 posições fornecerão os níveis lógicos “0” e “1” às entradas das portas XOR.

3 - Determine os valores das saídas das portas 9 e 10, interligadas como mostra a Fig. I-1 para várias combinações de entradas.

As luzes F1 e F2 estão LIGADAS (ON) para indicar o estado lógico “1”. As chaves A, B e C são usadas para modificar os estados das saídas.

Complete a tabela verdade:

Tabela 4.5 - Tabela Verdade

| A | B | C | F1 | F2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |  |  |
| 0 | 0 | 1 |  |  |
| 0 | 1 | 0 |  |  |
| 0 | 1 | 1 |  |  |
| 1 | 0 | 0 |  |  |
| 1 | 0 | 1 |  |  |
| 1 | 1 | 0 |  |  |
| 1 | 1 | 1 |  |  |

4 - Escreva as expressões booleanas para estas portas lógicas:

F1 = ........................................F2 =..............................

5. RESPONDA

Qual a diferença entre o circuito lógico da Fig. I-1 e uma porta XOR de 3 entradas?

____________________________________________________________________________